附件1：

智慧方舱主要配置及参数表

| 序号 | 名称 | 材料 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舱体 | 高密度聚氨酯保温板，保温板内、外部为彩钢板。 | 保温板厚度100mm，B1级；彩钢板厚度:0.4 mm；舱体尺寸（长宽高）：7 m×2.8 m×2.8 m。 |  | 配备地面排水地漏 |
| 2 | 底盘（含吊装框等） | 不锈钢 | 规格与厢体相适应。 | 1 | 箱体承重，整体便于吊装运输，防锈。 |
| 3 | 底板（座） | 纤维水泥基板 | 厢体底板高于地面10 cm以上，有效排水以及防止雨水漫灌。 |  | 地面已经硬化，供货商根据实际安装现场需要提供。 |
| 4 | 舱门 | 高密度聚氨酯夹心保温板，保温板内、外部为彩钢板。 | 材质同舱体：保温板厚度100mm；彩钢板厚度:0. 4 mm | 1 | 配备双层玻璃可视窗，尺寸大小与舱门相适应。 |
| 5 | 控温机组 |  | ≥5P，名义制冷量≥12.0 KW，名义制热量≥13.0 KW，舱内控温范围10℃-50℃ ，精度±0. 5℃。 | 1 | 压缩机需为国际知名品牌（谷轮等） |
| 6 | 辅助升温系统 | 电加热:PTC | 发热量≥5KW |  | 极端低温天气辅助升温。 |
| 7 | 加湿系统 | 超声波/不锈钢 | 加湿量≥30L/h，控制范围60%-99%精度±3%，防护等级IP67。 |  |  |
| 8 | 新风系统 |  | 220V/250W/2500m³/h，防锈材质 | 1组 | CO₂调节能力：0-9999 ppm（±50 ppm） |
| 9 | 多功能传感器 | — | 1、温度0℃-50℃（精度±0.1℃） 2、湿度60%-99%（精度±1%） 3、CO₂0-9999ppm（精度±50 ppm） | 1套 | 传感器质保3年。 |
| 10 | 防水高清摄像头 | — | 不低于800万像素 | 1套 | — |
| 11 | 栽培架 | 304#不锈钢，方钢 | 6 m×0.9 m×2.2 m（5层）×4列，层高0.5 m，立柱边长4 cm，横梁3*4 cm，隔条边长2.5 cm，隔条间距4 cm。底层距地面5 cm | 54 ㎡ | 适合袋栽或覆土栽培 |
| 12 | LED灯带 | — | 全光谱0-3000lux可调 蓝光、白光、红光自动切换 | 80 m | — |
| 13 | 无菌消杀系统 | — | 臭氧发生器（10 g/h）+紫外灯1组 | 1台 |  |
| 14 | 物联网智能控制 | — | 温/湿/气/光全自动闭环控制，可连接手机电脑远程 | 1套 |  |